Table of Contents

# MISRA Deviation Record MISRA-REC-001

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Record-ID | MISRA-REC-001 |
| Datum | 2026-05-11 |
| Datei | src/apply_controller.c |
| Funktion | apply_ctrl_step_50ms |
| Zeile | 64 |
| Standard | MISRA C:2012 |
| Regel | Rule 15.5 (Advisory) — “A function should have a single point of exit” |
| ASIL | D |
| Status | Approved |

## 1. Code-Ausschnitt

void apply_ctrl_step_50ms(const ApplyInputs* in)
{
    if (in == NULL) {
        s_ctx.last_error = EPB_EINVAL;
        return;            /* <-- frueher Exit */
    }
    ...
}

## 2. Begruendung

NULL-Pointer-Check als frueher Exit-Punkt verbessert die Lesbarkeit deutlich gegenueber einer geschachtelten Variante mit einem einzigen return am Ende. MISRA Rule 15.5 ist Advisory, nicht Required.

Der frueh-Exit hat eine klar definierte Semantik (Input-Validierung) und beeintraechtigt nicht die Verifizierbarkeit; im Gegenteil, der separate Pfad ist im Unit-Test test_null_input eindeutig abgedeckt.

## 3. Alternative geprueft

Variante mit einzigem Exit:

void apply_ctrl_step_50ms(const ApplyInputs* in)
{
    if (in == NULL) {
        s_ctx.last_error = EPB_EINVAL;
    } else {
        /* gesamte Step-Logik in else-Branch geschachtelt */
        ...
    }
}

Verworfen, weil die zusaetzliche Schachtelung die State-Machine schwerer lesbar macht und keine Funktionsaequivalenz mit der frueh-Exit-Variante gewinnt.

## 4. Auswirkung auf Sicherheit

Keine. Frueher Exit ist deterministisch und im Unit-Test abgedeckt.

## 5. Freigabe

| Rolle | Name | Datum | Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| Technical Lead | Stefan Lohmaier | 2026-05-11 | (Demo) |
| Safety Manager | (im Realprojekt) | 2026-05-11 | (Demo) |

## 6. Geltungsbereich

Nur fuer diese eine Code-Stelle. Andere Stellen mit frueh-Exit benoetigen separate Records.