Table of Contents

# Tool-Qualification — Cppcheck + MISRA-Addon

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Tool | Cppcheck mit MISRA-Addon |
| Version | 2.7+ (Linux apt) / 2.20.0 (Windows/macOS) |
| Hersteller | Daniel Marjamaeki et al. (Open Source) |
| Lizenz | GPLv3 |
| Verwendung | Statische Analyse, MISRA-C:2012-Check |
| Norm | ISO 26262 Part 8 §11 |

## 1. Zweck

Dieser Bericht qualifiziert Cppcheck mit MISRA-Addon fuer den Einsatz in der demo-epb Entwicklung. Tool-Qualifikation nach ISO 26262-8 §11 ist verpflichtend, wenn:

- Das Tool das Sicherheitsniveau der Software beeinflussen kann (TI > 1)

- Das Tool keine Off-the-Shelf-Zertifizierung besitzt

## 2. Tool-Klassifikation

### 2.1 Use Cases

| UC-ID | Use Case | Output verifiziert? |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Statische Analyse waehrend Build | Per Review (CI-Log) |
| UC-02 | MISRA-C:2012-Konformitaetsbeleg | Per Deviation-Records |
| UC-03 | Identifikation von Bugs | Ergebnisse werden geprueft |

### 2.2 Tool Impact (TI)

Definition nach ISO 26262-8 §11.4.5.1:

| Frage | Antwort |
| --- | --- |
| Kann ein Fehler des Tools zur Verletzung einer Sicherheitsanforderung fuehren? | Ja (Tool kann Bugs uebersehen) |
| Kann ein Fehler die Erkennung eines Bugs verhindern? | Ja |

=> TI = TI2 (Tool kann Sicherheit beeinflussen)

### 2.3 Tool Error Detection (TD)

Definition nach ISO 26262-8 §11.4.5.4:

| Frage | Antwort |
| --- | --- |
| Wird das Tool-Output durch andere Massnahmen verifiziert? | Teilweise: Doppelgang via clang-tidy + Code-Review + Unit-Tests |
| Werden Bugs durch nachgelagerte Reviews / Tests erkannt? | Ja |

=> TD = TD2 (Mittlere Detection-Wahrscheinlichkeit)

### 2.4 Tool Confidence Level (TCL)

Mit TI2 + TD2 ergibt sich laut ISO 26262-8 Tabelle 4: TCL2.

### 2.5 Qualification Method

Fuer TCL2 + ASIL-D ist eine Tool-Qualifikation notwendig (Tabelle 5). Anwendbare Methoden:

- Increased confidence from use (§11.4.7) — fuer Cppcheck verfuegbar

- Evaluation of the tool development process (§11.4.8)

- Validation of the software tool (§11.4.9)

In diesem Projekt: Increased Confidence from Use.

## 3. Increased Confidence from Use — Evidenz

### 3.1 Reifegrad / Verbreitung

| Kriterium | Bewertung |
| --- | --- |
| Tool-Alter | > 15 Jahre Entwicklung |
| Aktive Community | > 100 Contributors auf GitHub |
| Releases pro Jahr | ~6 Stable Releases |
| Bekannte Anwender im Automotive-Sektor | Documented users incl. mehrere OEMs |
| Bug-Tracker | Oeffentlich (GitHub Issues) |
| Test-Suite | Eigene Self-Test-Suite, > 5000 Tests |

### 3.2 Frueheren Einsatz im Projekt-Kontext

Cppcheck wird seit 2023 in slohmaier-Projekten fuer Static-Analysis-Builds eingesetzt (Anekdotisch: ControlNav, BrailleKit). Keine bekannten Faelle, in denen Cppcheck eine echte Sicherheitsverletzung uebersehen hat, die durch Code-Review nicht doch noch gefunden wurde.

### 3.3 Validation-Tests im Projekt

Pro Build werden folgende Validierungs-Checks gegen Cppcheck durchgefuehrt:

| Test | Erwartetes Verhalten | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Eingebauter Test-Case tests/validation_cppcheck.c mit bewusst injiziertem Bug | Cppcheck erkennt | OK |
| Cppcheck-Output ist deterministisch | Wiederholte Laeufe == identisch | OK |
| MISRA-Regeln werden gegen Referenz-Set geprueft | Erkennung min. 95% required-Regeln | OK |

## 4. Bekannte Einschraenkungen

| Einschraenkung | Mitigation |
| --- | --- |
| MISRA-Addon implementiert nicht alle 175 Regeln vollstaendig | Manuelle Review-Checklisten fuer fehlende Regeln |
| Geringere Erkennungsrate bei Heap-Bugs | Keine Heap-Nutzung im Projekt (MISRA 21.3) |
| False Positives bei komplexen Pointer-Aliasen | Deviation-Records pro Fall |

## 5. Qualification-Verdict

Cppcheck mit MISRA-Addon ist qualifiziert fuer den Einsatz in demo-epb mit TCL2 ASIL-D, basierend auf “Increased Confidence from Use”.

Diese Qualifikation gilt fuer die Version 2.7+ auf Linux (CI) und Version 2.20.0 auf macOS/Windows (Entwickler-Workstations). Bei Tool-Update muss die Validierung wiederholt werden (Regression-Suite).

## 6. Geltungsbereich

Diese Tool-Qualifikation gilt nur fuer: - Projekt: demo-epb - ASIL: bis D - Verwendung: statische Analyse + MISRA-Check (CI + lokal) - Tool-Versionen: 2.7+ Linux / 2.20.0 macOS+Windows

## 7. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Aenderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-12 | Erstfreigabe | S. Lohmaier |