Table of Contents

# Service Manual — Elektrische Parkbremse (EPB)

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Produkt | demo-epb EPB-Steuergeraet |
| Version | 1.0 |
| Datum | 2026-05-12 |
| Zielgruppe | Werkstatt-Techniker |

## 1. Werkzeuge

- OBD-II-Diagnose-Tester mit UDS-Support (ISO 14229)

- Drehmomentschluessel 60 Nm

- Verschiebewerkzeug 28x40 mm (fuer Bremsbelag-Wechsel)

## 2. UDS-Diagnose

### 2.1 Identifikation

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Tester-Adresse | 0x712 |
| ECU-Antwort | 0x71A |
| CAN-Baudrate | 500 kbit/s |

### 2.2 Service-IDs

| SID | Service | Notizen |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | DiagnosticSessionControl | 0x03 = Extended Session |
| 0x11 | ECUReset | 0x01 = Hard Reset |
| 0x14 | ClearDiagnosticInformation | Loescht alle DTCs |
| 0x19 | ReadDTCInformation | Sub 0x02 = reportDTCByStatusMask |
| 0x22 | ReadDataByIdentifier | Siehe DID-Liste |
| 0x27 | SecurityAccess | Nicht implementiert in Demo |
| 0x31 | RoutineControl | 0x0301 = Service-Modus |

### 2.3 DIDs (Data Identifiers)

| DID | Beschreibung | Typ |
| --- | --- | --- |
| 0xF187 | SW-Version | ASCII 16 byte |
| 0xF18B | ECU-Hardware-Version | ASCII 16 byte |
| 0x0301 | Klemmkraft links | uint16 (N) |
| 0x0302 | Klemmkraft rechts | uint16 (N) |
| 0x0303 | Motorstrom links | uint16 (mA) |
| 0x0304 | Motorstrom rechts | uint16 (mA) |
| 0x0305 | Inclinometer (gefiltert) | int16 (m°) |

## 3. DTC-Liste

| DTC | Bedeutung | Aktion |
| --- | --- | --- |
| P0571 | EPB-Schalter Plausibilitaet | Schalter pruefen |
| P0572 | EPB-Schalter dauerhaft betaetigt | Schalter blockiert? Reinigen |
| P0808 | Aktor-Strom links zu hoch (Overcurrent) | Motor + Verkabelung pruefen |
| P0809 | Aktor-Strom rechts zu hoch (Overcurrent) | Motor + Verkabelung pruefen |
| P080A | Klemmkraft links nicht erreicht (Apply-Timeout) | Aktor / Mechanik pruefen |
| P080B | Klemmkraft rechts nicht erreicht | Aktor / Mechanik pruefen |
| P080C | Wheel-Speed-Sensor Plausibilitaet | Sensoren / Verkabelung pruefen |
| P080D | Inclinometer Plausibilitaet | Sensor / Montage pruefen |
| P080E | Apply-Controller-Watchdog-Trip | Software-Reset, bei Wiederholung ECU tauschen |
| U0123 | CAN-Bus-Kommunikation verloren | CAN-Verkabelung + BCM-Status |

## 4. Service-Modus (Bremsbelag-Wechsel)

### 4.1 Aktivierung

Voraussetzungen: - Zuendung an, Motor aus - Fahrzeug auf der Buehne oder mit gesicherten Raedern - Fahrertuer geschlossen (oder Tuer-Signal ueberbrueckt)

Schritte: 1. Diagnose-Tester verbinden, Extended Session (0x10 0x03) 2. RoutineControl 0x31 01 03 01 senden — Start Routine 3. ECU bestaetigt, EPB-LED beginnt mit 2 Hz zu blinken 4. Aktoren fahren in Wartungs-Position (vollstaendig geloest)

### 4.2 Deaktivierung

- RoutineControl 0x31 02 03 01 senden — Stop Routine

- EPB-LED beendet das Blinken

- Apply-Funktion wieder verfuegbar

### 4.3 Bremsbelag-Wechsel-Ablauf

- Service-Modus aktivieren (siehe oben)

- Bremssattel demontieren

- Belaege wechseln, Fuehrungen schmieren

- Bremssattel mit 60 Nm anziehen

- Service-Modus deaktivieren

- Drei Apply/Release-Zyklen durchfuehren (zum Einschleifen)

- DTC-Speicher leeren (Service 0x14)

## 5. Sensor-Pruefung

### 5.1 Wheel-Speed-Sensoren

- Widerstand: 800-1500 Ω bei 20 °C

- Spannung bei 50 km/h: 2-5 V Peak-to-Peak (Hall)

### 5.2 Inclinometer

- SPI-Bus 1 MHz

- Erwarteter Wert auf ebener Strasse: 0 ± 0.5°

- Drift-Check: ECU + Tester, > 5 Min Beobachtung

## 6. Aktor-Pruefung

| Parameter | Sollwert |
| --- | --- |
| Widerstand pro Motor | 0.8 – 1.2 Ω |
| Stromaufnahme nominal | 3 – 5 A |
| Stromspitze (Apply) | 15 – 25 A |
| Cutoff-Schwelle | 8 A fuer 100 ms |

## 7. Software-Update

- UDS Extended Session (0x10 0x03)

- Programming Session (0x10 0x02)

- Flashloader-Sequenz nach OEM-Spezifikation

- Neue SW-Version per DID 0xF187 verifizieren

## 8. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Aenderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-12 | Erstfreigabe | S. Lohmaier |