Table of Contents

# Bedienungsanleitung — Elektrische Parkbremse (EPB)

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Produkt | demo-epb EPB-Steuergeraet |
| Version | 1.0 |
| Datum | 2026-05-12 |
| Zielgruppe | Fahrzeugfuehrer |

Wichtige Sicherheitshinweise lesen! Bevor Sie die EPB verwenden, machen Sie sich mit den Funktionen vertraut.

## 1. Was ist die Elektrische Parkbremse?

Die Elektrische Parkbremse (EPB) ersetzt die klassische Handbremse. Sie wird ueber einen Schalter in der Mittelkonsole bedient und klemmt die hinteren Bremsen elektromechanisch fest.

## 2. Bedienung

### 2.1 Parkbremse einlegen (Apply)

- Fahrzeug zum Stillstand bringen.

- Bremspedal getreten halten.

- EPB-Schalter nach oben ziehen (Pfeil zeigt zur Frontscheibe).

- Die rote LED am Schalter leuchtet dauerhaft.

Sie hoeren ein leichtes Brummen — das sind die Stellmotoren.

### 2.2 Parkbremse loesen (Release)

Voraussetzungen (alle muessen erfuellt sein):

- Motor laeuft

- Bremspedal ist betaetigt

- Gangwahlhebel ist eingelegt (kein Leerlauf)

- EPB-Schalter nach unten druecken.

- Die LED erlischt.

- Sie hoeren erneut ein kurzes Brummen.

### 2.3 Auto-Hold (Fahrer steigt aus)

Wenn Sie den Motor abschalten und das Fahrzeug stillsteht, wird die EPB automatisch nach 2 Sekunden eingelegt — auch wenn Sie sie nicht manuell betaetigt haben. Die LED leuchtet als Bestaetigung.

### 2.4 Hill-Hold am Berg

Beim Anhalten an einer Steigung (> 5 %):

- Bremspedal treten — Fahrzeug haelt.

- Fuss vom Bremspedal nehmen — die EPB uebernimmt automatisch.

- Die LED blinkt langsam waehrend Hill-Hold aktiv ist.

- Beim Anfahren (Gasgeben + Gang eingelegt) loest die EPB automatisch.

## 3. Bedeutung der LED-Anzeige

| LED-Status | Bedeutung |
| --- | --- |
| Aus | EPB geloest |
| Dauerleuchtend rot | EPB aktiv (Apply / Hold) |
| Langsam blinkend (2 Hz) | Hill-Hold aktiv oder Service-Modus |
| Schnell blinkend (4 Hz) | Fehler — bitte Werkstatt aufsuchen |

## 4. Anzeige im Kombi-Display

Das Kombi-Display zeigt zusaetzliche Texte:

| Anzeige | Bedeutung |
| --- | --- |
| “EPB aktiv” | Parkbremse eingelegt |
| “Hill-Hold aktiv” | Hill-Hold uebernimmt |
| “EPB Fehler” | Stoerung — siehe Werkstatt |
| “EPB Service-Modus” | Im Werkstatt-Modus, nicht selbst loesen |

## 5. Notbetrieb

Sollte die EPB nicht reagieren:

- Sie steht und kommt nicht weg: EPB-Schalter mehrmals nach unten druecken; bei Misserfolg Notabschleppdienst rufen.

- Sie steht und EPB greift nicht: Fahrzeug mit Unterlegkeil sichern, Werkstatt kontaktieren.

## 6. Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

- EPB ersetzt nicht das Anziehen des Gangs beim Parken

- Auf glatten Untergruenden zusaetzlich Unterlegkeile verwenden

- Bei laufendem Motor und eingelegter EPB nicht ueber dem Bremspedal stehen lassen

## 7. Wartung

Die EPB ist wartungsfrei. Bei Bremsbelagwechsel muss die Werkstatt den Service-Modus aktivieren — bitte das Fahrzeug nicht selbst aufbocken, solange die EPB im aktiven Zustand ist.

## 8. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Aenderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-12 | Erstfreigabe | S. Lohmaier |