Table of Contents

# Failure Mode Effects and Diagnostic Analysis (FMEDA)

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt | demo-epb |
| Dokument-ID | SLM-EPB-FMEDA-001 |
| Version | 1.0 |
| Status | Freigegeben |
| Datum | 2026-05-12 |
| Norm | ISO 26262 Part 5 §8 + Part 10 |

## 1. Zweck

Bottom-up-Analyse der Hardware- und Software-Fehlermoeglichkeiten der EPB, Quantifizierung der Diagnostic Coverage (DC) und Berechnung der Single-Point Fault Metric (SPFM) und Latent Fault Metric (LFM). Wird zur Bewertung der Hardware-Architektur-Metriken nach ISO 26262-5 benoetigt.

In dieser Demo wird der Software-Anteil behandelt; der Hardware-FMEDA ergeht separat (Komponenten-Hersteller).

## 2. Methodik

Pro Software-Komponente werden mogliche Failure Modes aufgelistet, ihre Effekte beschrieben, Detection-Mechanismen identifiziert und die Diagnostic Coverage abgeschaetzt.

DC-Klassen nach ISO 26262-5 §C.2:

| DC-Klasse | DC % | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Low | < 60% | Schwache Diagnose |
| Medium | 60-90% | Mittlere Diagnose |
| High | > 90% | Starke Diagnose |

## 3. FMEDA-Tabelle pro Komponente

### 3.1 SWA-002 Apply Controller (ASIL-D)

| FM-ID | Failure Mode | Effekt | Detection | DC | Safe State erreicht? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-01 | State-Machine bleibt in APPLYING haengen | Bremse nie applied | Timeout 30*50ms -> ERROR | High | Ja (ERROR-State) |
| FM-02 | Falscher State-Uebergang APPLIED->RELEASED ohne Bedingung | Wegrollen | Vorbedingungs-Check (release_preconditions_ok) | High | Ja |
| FM-03 | Watchdog-Counter ueberlaeuft | Watchdog feuert false-positive | Wrap-safe Subtraktion in Watchdog (NC-001) | High | Ja (Reset) |
| FM-04 | Hold-Loop regelt nicht nach | Klemmkraftverlust unerkannt | Periodische Pruefung alle 50ms + force-tolerance | High | Ja (Re-Apply) |
| FM-05 | NULL-Pointer-Dereferenzierung Input | Crash | Early-Exit Check | High | Ja (Letzter Zustand bleibt) |

Aggregierte DC fuer Apply Controller: 96 % (High).

### 3.2 SWA-003 Actuator Driver (ASIL-B)

| FM-ID | Failure Mode | Effekt | Detection | DC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-06 | PWM-Wert ausserhalb 0..100 | Hardware-Schaden | Parameter-Check, return EINVAL | High |
| FM-07 | ISR misst zu hohen Strom kontinuierlich | Motor-Brand | Overcurrent-Cutoff > 8A > 100ms | High |
| FM-08 | ISR misst zu niedrigen Strom (Sensor-Fehler) | Klemmkraft falsch geschaetzt | Cross-Check beider Aktoren | Medium |
| FM-09 | Beide Aktoren gleichzeitiger Cutoff | EPB inoperativ | DTC + Service-Mode bleibt zugaenglich | Medium |

Aggregierte DC fuer Actuator Driver: 85 % (Medium).

### 3.3 SWA-001 Safety Manager (ASIL-D)

| FM-ID | Failure Mode | Effekt | Detection | DC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-10 | Auto-Apply-Timer feuert nicht | Fahrzeug rollt nach Motor-Aus | Watchdog Safety-Manager | High |
| FM-11 | Hill-Hold-Uebergabe verzoegert | Rollen am Berg | Bremspedal-Signal-Verfolgung | High |
| FM-12 | False-Positive Hill-Hold-Aktivierung | Unnoetiges Apply | Filter-Tiefpass Inclinometer | Medium |
| FM-13 | Grade-Filter Saturation | Hill-Hold verpasst | Plausibilitaets-Check (Range) | Medium |

Aggregierte DC fuer Safety Manager: 88 % (Medium-High).

### 3.4 SWA-004 Wheel Speed Plausibilisierung (ASIL-B)

| FM-ID | Failure Mode | Effekt | Detection | DC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-14 | Stuck-At-Zero auf einem Rad | Falscher Stillstand erkannt | Spreizung > 3 km/h Check + DTC | High |
| FM-15 | Alle 4 Sensoren ausgefallen | Stillstand unerkannt | Komplettausfall-DTC + Vorlast-Annahme | High |

DC: 95 % (High).

## 4. Aggregierte Metriken (Software)

| Metrik | Wert | Anforderung ASIL-D |
| --- | --- | --- |
| SPFM (Single-Point Fault) | 95 % | >= 99 % (Software allein nicht ausreichend, HW erforderlich) |
| LFM (Latent Fault) | 90 % | >= 90 % |
| Aggregated DC | 92 % | High |

Hinweis: Die hier berichteten Software-DC-Werte sind keine ASIL-D-Hardware- Metriken. ASIL-D-konforme SPFM/LFM benoetigen quantitative Hardware-FIT-Raten, die auf HW-Ebene berechnet werden (Tier-1-Aktoren, ECU-Hardware).

## 5. Diagnose-Massnahmen (Inventar)

| Mechanismus | Komponente | Trigger |
| --- | --- | --- |
| Timeout-Watchdog | Apply Controller | 30*50ms im APPLYING |
| Klemmkraft-Hold-Check | Apply Controller | alle 50ms |
| Overcurrent-Cutoff | Actuator Driver | 8A > 100ms |
| Sensor-Spreizungs-Check | Wheel Speed Plausi | jede 10ms-Periode |
| Inclinometer-Range-Check | Inclinometer Filter | jede 10ms |
| Watchdog Safety Manager | Safety Manager | 100ms Liveness |
| Diagnostic Manager UDS DTCs | Diag Manager | Aufruf von diag_set_dtc() |

## 6. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Aenderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-05-11 | Initialer Entwurf | S. Lohmaier |
| 1.0 | 2026-05-12 | Erstfreigabe | S. Lohmaier |